KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu

piasków ze złoża „BIESZKÓW GÓRNY”

(podstawa prawna: art. 3, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. nr 199, poz. 1227)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Złoże „Bieszków Górny” położone jest w powiecie szydłowieckim, w gminie Mirów, we wsi Bieszków Górny, na części działek od nr 43 do nr 53 oraz od nr 55 do nr 62. Złoże „Bieszków Górny” jest zatem złożone z dwóch pól, tj. pola A i pola B oddzielonych od siebie działką nr 54 należącą do innego właściciela.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu eksploatację piasków ze złoża „Bieszków Górny” w obrębie całego pola A tj. na części działek od nr 43 do nr 53.

Złoże „Bieszków Górny” jest złożem suchym, gdyż udokumentowane zostało do glin, pyłów i piasków pylastych oraz do zwierciadła wody.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wyeksploatowanie piasków z pola A złoża „Bieszków Górny”, do spągu złoża, tj. do głębokości od około 7 m w północnej części do około 20 m w części południowej, poniżej aktualnego terenu.

Zasoby geologiczne pola A złoża „Bieszków Górny” wynoszące 1 546,37 tys. t na dzień 31.12.2008 r. zabezpieczą eksploatację złoża przez około 11 lat, przy wskaźniku wykorzystania złoża 0,70 i planowanym rocznym wydobyciu piasków w ilości około 100 tys. ton, tj. około 60 tys. m3. Część udokumentowanych zasobów zostanie uwięziona w pasach ochronnych dla drogi i sąsiednich działek, pod skarpami nadkładu, w skarpach wyrobiska końcowego i w półce przyspągowej nad zwierciadłem wody i nad gruntami spoistymi występującymi w podłożu oraz zostanie zniszczona w czasie usuwania nadkładu, jako straty eksploatacyjne.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Pole A złoża „Bieszków Górny” posiada powierzchnię 64 250 m2. Obecnie teren złoża pokrywają wyłącznie grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej porośnięte roślinnością zielną z samosiewu, jako że tereny te nie są uprawiane, z uwagi na nieopłacalność uprawy. Po zakończeniu eksploatacji złoża i wykonaniu rekultywacji technicznej skarp i dna wyrobiska, teren ten może zostać zalesiony. Rzędna dna wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoża będzie się wahać od 200 m npm do 208 m npm.

- Rodzaj technologii.

Eksploatacja piasków ze złoża „Bieszków Górny” odbywać się będzie w wyrobisku wgłębnym na dwóch lub trzech poziomach eksploatacyjnych o wysokości każdego piętra do około 8 m. Urabianie złoża odbywać się będzie przy użyciu ładowarki oraz koparki. Do prac pomocniczych, m.in. przy usuwaniu nadkładu stosowana jest okresowo spycharka. W zależności od zapotrzebowania na piaski czyste do betonów, bądź nieco gorszej jakości na podsypki, eksploatacja złoża prowadzona będzie jednocześnie od północnej granicy oraz od południowej granicy ku środkowi złoża.

Nadkład usuwany będzie na składowiska na pasy ochronne oraz na zwałowisko na północ od złoża. Nadkład ten zostanie wykorzystany do rekultywacji terenów przekształconych w rejonie złoża lub do rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoża.

Wywóz urobku odbywał się będzie drogą gruntową biegnącą przy północnej i południowej granicy w/w działek do drogi bitumicznej biegnącej na zachód od złoża i łączącej Bieszków Dolny z Bieszkowem Górnym.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Mając na uwadze budowę geologiczną złoża oraz jego lokalizację, zagospodarowanie terenu na złożu oraz jego sąsiedztwa, przedstawiony w pkt. 3 sposób eksploatacji jest optymalnym rozwiązaniem. Eksploatacja piasków na terenie o najsłabszych klasach bonitacyjnych gruntów jest rozwiązaniem racjonalnym. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż rejon ten stanowi dużą bazę surowcową piasków, a na południe od złoża, na gruntach wsi Bieszków Dolny dokumentowane będzie nowe  złoże piasków „Bieszków-Nogaj”.

Ewentualny wariant zerowy, tj. nie podejmowanie przedsięwzięcia jest rozwiązaniem nieracjonalnym, gdyż teren nie jest obecnie użytkowany w żaden inny sposób.

W złożu „Bieszków Górny” zalega znaczna ilość piasków dość dobrej jakości. Eksploatacja piasków przyniesie korzyści gospodarcze również dla Gminy, bez pogorszenia walorów krajobrazowych i środowiska. Eksploatacją piasków nie ma w zasadzie żadnego wpływu na stan środowiska i walory krajobrazowe.

- Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przy prowadzeniu eksploatacji piasków ze złoża „Bieszków Górny” nie będzie wykorzystywana woda, ani żadne surowce, materiały i energia. Jedynie do napędu silników wysokoprężnych w zatrudnionych maszynach (ładowarka, koparka, spycharka) stosowany będzie olej napędowy.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Wykonywane prace nie będą mieć żadnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, poza przekształceniem powierzchni terenu, które przy eksploatacji kopalin jest nieuniknione. Eksploatacja piasków ze złoża „Bieszków Górny” – pole A spowoduje powstanie wyrobiska wgłębnego o powierzchni około 6 ha i głębokości od 7 m w północnej części do 20 m w części południowej. Po wykonaniu rekultywacji technicznej wyrobiska, optymalnym sposobem jego zagospodarowania będzie zalesienie.

Maszyny zatrudnione przy eksploatacji piasków zostaną zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminować potencjalną możliwość jego skażenia, a pośrednio także wód gruntowych. W wyrobisku nie będą składowane żadne odpady komunalne, bądź przemysłowe.

Wpływ eksploatacji piasków ograniczony zostanie do granic działek, do których Przedsiębiorcy posiadają tytuł prawny.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W czasie prowadzenia eksploatacji piasków nie będą wprowadzane do środowiska żadne zanieczyszczenia, ani też nie będzie emisji czynników szkodliwych do środowiska. Grunty nakładu nie są toksyczne i mogą zostać wykorzystane do rekultywacji terenów przekształconych w rejonie złoża lub po zakończeniu eksploatacji złoża mogą posłużyć do rekultywacji wyrobiska. W okresach suchych drogi będą zraszane wodą, aby wyeliminować wznoszenie pyłu z dróg gruntowych.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Eksploatacja piasków z pola A złoża „Bieszków Górny” nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04 2004 o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Rejon złoża „Bieszków Górny” leży poza obszarami chronionymi. Z tego względu temat ten nie będzie omawiany.

Z uwagi na brak przepisów wykonawczych wynikających z art. 60 ustawy z dnia 03.10.2008, wymienionej na wstępie, poniżej powołano się na dotychczasowe przepisy.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 40, lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2004.11.09 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) –przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu jest fakultatywne, jest wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni odkrywki poniżej 25 ha i rocznym wydobyciu poniżej 100 tys. m3 kopaliny rocznie.

Należy zatem uznać, iż wydobywanie piasków ze złoża „Bieszków Górny” na powierzchni 6,4 ha, przy rocznym wydobyciu poniżej 100 tys. m3 nie może znacząco oddziaływać na środowisko, poza przekształceniem powierzchni terenu. W świetle tych przepisów oraz przedstawionego uzasadnienia, eksploatacja piasków ze złoża „Bieszków Górny” nie pogorszy stanu środowiska w jego rejonie i nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, a po wykonaniu rekultywacji tego terenu może on zostać zagospodarowany w kierunku leśnym.

Zatem sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wydaje się bezzasadne, gdyż dotychczasowa eksploatacja tego typu złóż w rejonie Gąsaw Rządowych nie wpłynęła na pogorszenie walorów środowiska w ich sąsiedztwie

Decyzję w tym zakresie podejmie Wójt Gminy Mirów.

Pod względem merytorycznym:

Radom, 2009.02

URZĄD GMINY

W MIROWIE

Na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. nr 199, poz. 1227) - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Jerzy Adamski, Bartłomiej Stanik z Radomia zwraca się z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża „Bieszków Górny”.

W załączeniu przedkładamy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz mapę ewidencyjną gruntów w skali 1:5000 z zaznaczonymi granicami wpływu wydobywania piasków na środowisko - granicami własności terenu.

Załączniki:

1. karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz.

2. mapa ewidencyjna gruntów poświadczona przez ośrodek geodezji

3. zapis karty informacyjnej na dyskietce

- Mapa  EWIDENCYJNA GRUNTÓW

- wsi Bieszków Górny

Skala 1:2000

- Granica złoża „Bieszków Górny”

- Granica własności terenu

- = granica wpływu przedsięwzięcia na środowisko